해상 항해 규칙 (Navigational Rules of the Road)

제1섹션 파트 3: 음향 신호, 조난 신호 및 면제 규정 (Rules 32 ~ 38 & Annex V) 정밀 완역

【Gary Kulibert 선장의 음향 신호 학습 지침】 음향 신호는 '안개 속에서만 사용하는 것'이 아닙니다! 맑은 날 육안으로 서로를 볼 수 있는 '상호 시계 내 조종 신호(Rule 34)'와 짙은 안개 속에서 자신의 위치와 상태를 알리는 '제한 시계 무무신호(Rule 35)'는 완전히 다른 체계입니다. ★ 특히 국제 규칙(동작 실행)과 미국 내수면 규칙(의도 제안 및 동의)의 차이를 완벽히 숙지해야 합니다. 바다에서는 상대방의 기적 소리 하나로 생사가 결정됩니다.

# 제32조: 음향 신호 정의 (RULE 32: Definitions)

1. 기적 (Whistle): 본 규칙 부속서 III(Annex III)에 명시된 규격에 적합한 규정된 음향을 발할 수 있는 모든 음향 신호 장치를 의미합니다.
2. 단음 (Short blast): 약 1초 동안 지속되는 고동(기적) 소리를 의미합니다.
3. 장음 (Prolonged blast): 4초 내지 6초 동안 지속되는 고동(기적) 소리를 의미합니다.

# 제33조: 음향 신호 장비 (RULE 33: Equipment for Sound Signals)

선박은 그 길이에 따라 다음과 같은 음향 신호 장비를 의무적으로 비치하여야 합니다:
• 전장 12미터(39.4ft) 이상 선박: 기적(Whistle) 1개 의무 비치.
• 전장 20미터(65.6ft) 이상 선박: 기적(Whistle) 1개 및 호종(Bell) 1개 의무 비치.
• 전장 100미터(328ft) 이상 대형 선박: 기적 1개, 호종 1개, 그리고 선미에 설치할 징(Gong) 1개 의무 비치.
• 전장 12미터 미만 소형선: 규정된 음향 장비를 비치할 의무는 없으나, 이를 비치하지 않을 경우 유효한 음향 신호를 발생시킬 수 있는 기타 효율적인 음향 수단(압축가스 혼, 호루라기 등)을 구비하여야 합니다.

【장비 규격 메모】 호종(종)과 징(Gong)의 규격: 전장 20m 이상 선박의 호종은 구경 200mm 이상이어야 합니다. 징의 음조와 음색은 호종과 혼동되지 않아야 합니다.

# 제34조: 조종 및 경고 신호 (RULE 34: Maneuvering and Warning Signals)

본 조항은 '상호 시계 내(In sight of one another)'에 있는 동력선 간에 적용되며, 국제 규칙과 미국 내수면 규칙의 철학적 차이가 가장 극명하게 나타나는 조항입니다.

## 1. 상호 시계 내 기본 조종 신호 (국제 vs 내수면 비교)

| 신호 종류 | 국제 규칙 (International) | 미국 내수면 규칙 (Inland) |
| --- | --- | --- |
| 단음 1회 (One short blast) | 【동작 실행 중】 "나는 우현으로 변침하고 있다." (I am altering my course to starboard) | 【의도 제안 및 동의】 "귀선의 좌현을 통과하고자 한다(좌현 대 좌현 통과)." 동의 시 상대선도 단음 1회로 응답! |
| 단음 2회 (Two short blasts) | 【동작 실행 중】 "나는 좌현으로 변침하고 있다." (I am altering my course to port) | 【의도 제안 및 동의】 "귀선의 우현을 통과하고자 한다(우현 대 우현 통과)." 동의 시 상대선도 단음 2회로 응답! |
| 단음 3회 (Three short blasts) | 【공통 동작】 "나는 후진 추진을 하고 있다." (I am operating astern propulsion) | 【공통 동작】 "나는 후진 추진을 하고 있다." (I am operating astern propulsion) |

★ 저자의 핵심 포인트: 국제와 내수면의 결정적 차이 • 국제 규칙: '보고 신호(Action taken)' - 이미 타를 꺾으면서 '나 우현으로 돈다!'고 상대에게 일방적으로 알리는 신호입니다. 동의 응답 기적을 울리지 않습니다. • 내수면 규칙: '협의 신호(Proposal & Agreement)' - '우리 서로 왼쪽(좌현) 보고 지나갈까?' 하고 먼저 제안하는 신호입니다. 상대방이 같은 신호로 맞기적을 울려 동의하기 전까지는 절대로 기동을 개시해서는 안 됩니다!

## 2. 의문 및 위험 신호 (Danger / Doubt Signal)

상호 시계 내에서 접근 중인 선박의 의도나 동작을 이해할 수 없거나, 상대방이 충돌을 피하기 위한 충분한 조치를 취하고 있는지 의심스러울 때:
• 즉시 **급속한 단음 5회 이상(At least 5 short and rapid blasts)**의 기적을 울려야 합니다.
• 기적 신호와 함께 최소 5회의 급속한 섬광 신호를 병용할 수 있습니다.
• 내수면 규칙에서는 상대방이 제안한 통항 방식(단음 1회 또는 2회)에 동의하지 않거나 위험하다고 판단될 때 거부의 의미로 단음 5회 이상을 발합니다.

★ Gary Kulibert 선장의 조언 『상대방의 행동이 도무지 이해되지 않거나 위협적입니까? 주저하지 말고 기적을 5번 이상 짧고 빠르게 두드리십시오! 바다에서 '이의 제기'는 단음 5회입니다.』

## 3. 협수로에서의 추월 신호 (국제 vs 내수면 비교)

피추월선의 협조 동작이 필요한 좁은 수로나 항로에서 앞선 배를 추월하고자 할 때의 신호 체계입니다:

■ 국제 규칙 (International):
• 우현 추월 의도: 장음 2회 + 단음 1회 ( ㅡ ㅡ · )
• 좌현 추월 의도: 장음 2회 + 단음 2회 ( ㅡ ㅡ · · )
• 피추월선 동의 신호: 장음 1회 + 단음 1회 + 장음 1회 + 단음 1회 ( ㅡ · ㅡ · , 모스부호 C : Confirm)
• 피추월선 거부/의문 신호: 단음 5회 이상

■ 미국 내수면 규칙 (Inland):
• 우현 추월 의도: 단음 1회 ( · ) - 상대선의 우현을 통과하겠다는 뜻
• 좌현 추월 의도: 단음 2회 ( · · ) - 상대선의 좌현을 통과하겠다는 뜻
• 피추월선 동의 신호: 상대방과 동일한 신호 (우현 추월 허용 시 단음 1회, 좌현 추월 허용 시 단음 2회)
• 피추월선 거부 신호: 단음 5회 이상

## 4. 만곡부 및 출항 신호

• 시야가 가려진 만곡부(Obscured Bend): 장애물로 타선이 보이지 않는 굽이지점에 접근할 때 **장음 1회(Prolonged blast)**를 발합니다. 접근하는 타선이 있다면 똑같이 장음 1회로 응답합니다.
• 정계지/도크 출항 신호 (내수면 전용, Rule 34(g)): 선석(Slip), 계선교, 부두를 떠나 출항하는 동력선은 **장음 1회**를 발하여 주변 선박에 출항 사실을 경고합니다.

# 제35조: 제한 시계 내의 음향 신호 (RULE 35: Sound Signals in Restricted Visibility)

안개, 연무, 강설, 폭우 등으로 시계가 제한된 수역 내부 또는 그 부근에서 주야간을 불문하고 발하는 무무신호(Fog signals)입니다. 모든 신호는 **2분을 초과하지 않는 간격(Intervals of not more than 2 minutes)**으로 울립니다.

| 선박의 상태 및 선종 | 기적 / 음향 신호 형식 | 주기 및 비고 |
| --- | --- | --- |
| 대수속력이 있는 동력선 (Making way) | 장음 1회 ( ㅡ ) (One prolonged blast) | 2분 이하 간격 |
| 항행 중이나 정지하여 대수속력이 없는 동력선 (Stopped, no way) | 장음 2회 ( ㅡ ㅡ ) (약 2초 간격을 둔 연속 장음 2회) | 2분 이하 간격 |
| 모든 특수 선박 (조종불능, 조종제한, 흘수제약, 어선, 범선, 예인선, 압인선) | 장음 1회 + 단음 2회 ( ㅡ · · ) (One prolonged + two short blasts) | 2분 이하 간격 (한 묶음 신호) |
| 유인 피예인선 (끌려가는 마지막 선박) | 장음 1회 + 단음 3회 ( ㅡ · · · ) (예인선 신호 직후 응답 울림) | 2분 이하 간격 |
| 도선선 (도선 당직 수행 중) | 일반 상태 신호 + 식별 단음 4회 ( · · · · ) | 식별 목적 추가 |
| 정박선 (전장 100m 미만) | 선수 호종(Bell)을 5초 동안 급속히 연타 (추가: 단음 1+장음 1+단음 1) | 1분 이하 간격 |
| 정박선 (전장 100m 이상) | 선수 호종 5초 연타 직후, 선미 징(Gong)을 5초 동안 급속히 연타 | 1분 이하 간격 선수+선미 위치 경고 |

★ 좌초선(Aground)의 안개 속 타종 신호 좌초선은 정박선과 동일하게 1분마다 호종(100m 이상은 선미 징 추가)을 5초간 연타하되, 호종을 연타하기 직전과 직후에 각각 '3회의 뚜렷하고 명확한 타종(Three separate and distinct strokes)'을 추가합니다. 즉: 『땡-땡-땡 ... (5초간 딸랑딸랑딸랑 호종 연타) ... 땡-땡-땡!』 (100m 이상은 선미 징 5초 연타 추가)

# 제36조: 주의 환기 신호 (RULE 36: Signals to Attract Attention)

타선의 주의를 끌 필요가 있는 경우, 선박은 본 규칙의 다른 신호로 오인되지 않는 발광 또는 음향 신호를 발하거나, 타선을 방해하지 않는 방식으로 탐조등(Searchlight)을 위험 방향으로 비출 수 있습니다.
★ 스트로보 등화(Strobe light) 등 고휘도 간헐 섬광등을 일반 주의 환기용으로 사용해서는 안 됩니다.

# 제37조: 조난 신호 (RULE 37 & Annex IV: Distress Signals)

선박이 조난당하여 구조를 요청할 때 사용하는 공식 국제 조난 신호 16가지 목록입니다:

1. 약 1분 간격으로 발사되는 총포 또는 기타 폭발물 신호

2. 안개 신호 기구(호각, 사이렌)의 연속적인 음향 발신

3. 단시간 간격으로 발사되는 적색 성좌를 쏘아 올리는 로켓 또는 유탄

4. 모스 부호 SOS ( · · · ㅡ ㅡ ㅡ · · · )를 발하는 무선 또는 광학 신호

5. 무선전화 구두 조난 신호: '메이데이(MAYDAY)'

6. 국제 신호기 문자 'NC' (November Charlie) 기류 게양

7. 방형기(Square flag)의 위 또는 아래에 구(Ball) 또는 유사한 물체가 부착된 신호

8. 선상에서의 불길 (기름통, 타르통 등을 태우는 불빛)

9. 낙하산 로켓 신호 또는 적색 불꽃을 내는 휴대용 플레어 신호

10. 오렌지색 연기를 내뿜는 발연 신호 (Smoke signal)

11. 양팔을 옆으로 벌리고 서서히 위아래로 반복하여 흔드는 동작

12. 비상위치지시용 무선표식설비(EPIRB) 발신 신호

13. 초단파(VHF Ch 70) 또는 중단파 DSC 디지털 선택 호출 조난 경보

14. 인말새트(Inmarsat) 또는 기타 이동위성통신 선박 지구국 조난 호출

15. 상공 식별용 주황색 캔버스에 흑색 사각형과 원형이 그려진 덮개 표식

16. 해상 염료 표시제(Dye marker)에 의한 해면 착색 신호

★ 내수면 추가 신호: 분당 50~70회 깜빡이는 고휘도 백색 스트로보 섬광등

# 제38조 및 부속서 V: 면제 규정 및 도선사 규칙 (Rule 38 & Annex V)

• 제38조 면제 규정 (Exemptions): 1972년 국제 규칙 발효 이전에 건조된 선박에 대해 등화의 위치 재배치, 광학 규격, 음향 장비의 규격 변경에 대해 영구적 또는 한시적 유예를 인정하는 조항입니다.

• 부속서 V: 도선사 규칙 (Annex V - Pilot Rules, 내수면 전용):
  1. 규칙 비치 의무 재확인: 전장 12m 이상 자항선 운항자는 선내 비치 의무.
  2. 법집행 기관 선박(경찰정, 해안경비대) 특수 등화: 공무 집행 중 청색 전주 회전/섬광등(Flashing blue light) 표시 가능.
  3. 소방정(Firefighting vessels): 소방 작업 중 호박색(Amber) 전주 섬광등 표시 가능.

# 파트 3 핵심 요약 복습 (Part 3 Quick Summary)

1. 단음(1초), 장음(4~6초).
2. 음향 장비 비치: 12m(기적), 20m(기적+호종), 100m(기적+호종+선미 징).
3. 상호 시계 내: 국제=동작 보고(단음 1 우변침, 단음 2 좌변침) vs 내수면=의도 협의(단음 1 좌현 통과, 단음 2 우현 통과, 동의 시 맞기적).
4. 의문/위험 신호: 단음 5회 이상 (국제/내수면 공통).
5. 안개 속 무무신호(2분 주기): 동력선 항행 중(장음 1), 정지 중(장음 2), 특수선 전부(장음 1+단음 2), 마지막 유인 피예인선(장음 1+단음 3).
6. 안개 속 묘박선(1분 주기): 5초 호종 연타 (100m 이상은 선미 징 5초 추가).
7. 안개 속 좌초선: 호종 연타 전후 땡땡땡 3타 추가.